Abfallwirtschaftskonzept

für das Jahr 2000

| Firmenwortlaut: | Lagerhaus Musterstadt reg. GenmbH |
| --- | --- |
| Firmenbuchnummer: | FN 47 27 5 c |
| Werk / Niederlassung: | Musterstadt/ Abteilung KFZ und Landmaschinen Reparaturwerkstätte |
| Anschrift: | Weizenstraße 27 |
|  | A – 4711 Musterstadt |
| Telefon / Fax: | 03329/507-31/ 03329/507-31-20 |

Zweck der Erstellung des vorliegenden AWK:

| Errichtung einer Neuanlage |  | Änderung einer Altanlage |  | Verpflichtung laut AWG | 4 | Vorschrei-bung durch die Behörde |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Konzeptersteller: | Denk, Einfalt, Nimpf, Pichler, Rosenfellner |
| --- | --- |
| Datum der Konzepterstellung: | 27. - 30. Jänner 2001 |

| Firmenmäßige Zeichnung: |  |
| --- | --- |

Inhaltsverzeichnis:

1. AWK - Allgemeines	2

1.1 Betriebsstammdaten	2 - 4

1.2 Kurze verbale Vorstellung und Beschreibung der Firma	4

1.3 Anlagenplan - Werksplan	5

1.4 Beschreibung der Anlagenbereiche	6 - 7

1.5 Kurze Beschreibung der erforderlichen Verfahren und Vorgänge	8 - 9

1.6 Auflistung der Nebeneinrichtungen	10

1.7 Auflistung der Genehmigungsbescheide	11

2.   Abfallrelevante Darstellung	12

2.1 Darstellung der anfallenden Abfälle nach den Anlagenbereichen	12- 13

2.2 Gesetzliche Auflistung der Abfälle nach den Erfordernissen der Abfallnachweisverordnung	14- 16

2.3 Trennung und Entsorgung	16

3.   Verfahrensbezogene Beschreibung	17

4. Darstellung der organisatorischen Vorkehrungen zur Einhaltung der abfallwirtlichen Rechtsvorschriften	18 - 21

5.  Darstellung der Emissionsmengen	22

5.1 Energie: Jahresverlauf und Struktur	22

5.2 Wasser - Abwasser	23

5.3 Abluft	24

6.  Qualitative und quantitative Maßnahmen zur  Abfall/Emissionsvermeidung

und -verwertung	25 - 26

6.1 Liste der realisierten Vermeidungs- und Verwertungsmaßnahmen	25

6.2 Liste der geplanten Vermeidungs- und Verwertungsmaßnahmen	26

7.  Darstellung der wichtigsten ökologischen Belange; Umweltpolitik	27

Anhang	28 - 30

# 1.	Allgemeines

## 1.1	Betriebsstammdaten

| Firmeninhaber: | Vorstand: Obmann Franz Thaler Obmannstellvertreter Johann Wagner Obmannstellvertreter Karl Simberger weitere Vorstandsmitglieder siehe Beilage im Anhang |
| --- | --- |
| Handelsrechtlicher Geschäftsführer: | Dir. Ing. Leopold Meier |
| Gewerberechtliche Geschäftsführer: | siehe Beilage im Anhang |

| Abfallbesitzernummer: | 00040017 |
| --- | --- |

|  | Name | Funktion im Unternehmen |
| --- | --- | --- |
| Abfallbeauftragte/r: | Dieter Berger | Büroangestellter |
| StellvertreterIn: | Hans Gruber | Buchhalter |

| Branche / Fachverband: |  | - Landmaschinengewerbe - Kraftfahrzeuggewerbe - Handelsgewerbe - Betrieb von Tankstellen - Gas- und Wasserleitungsinstallation - Elektroinstallationen der Oberstufe - Errichtung von Alarmanlagen Lagerei - Baumeistergewerbe - Dachdeckerei - Zimmermeistergewerbe - Schlosser - Gastgewerbe - Fleischer |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Art des Betriebes: |  | Landwirtschaftliche Genossenschaft mit beschränkter Haftung |  |
| "Produktionsgegenstand": |  | Ersatzteilverkauf und Dienstleistungen in Form von Reparaturen an KFZ und Landmaschinen |  |
| Arbeitszeit: | Mo - Fr: 7:30 - 12:00 13:00 - 16:30 Sa (nur Ersatzteilverkauf): 8:00 - 12:00 |  |  |
| Beschäftigte: |  | Gesamt | 470 |
|  |  | Lagerhaus MUSTERSTADT | 280 |
|  |  | 10 weitere Betriebsstätten | 190 |
| Grundstücksnummer/n: |  | EZ 920, GSt.Nr. 1393, 1394.1 und 1394.2, alle KG und Gemeinde Musterstadt |  |
| Grundstücksfläche: |  | 130.500 m2 |  |
| Verbaute Fläche: |  | 95.000 m2 |  |
| Flächenwidmung/Nutzungsart |  | Bauland-Betriebsgebiet bzw. Bauland-Einkaufszentrum |  |

## 1.2	Kurze verbale Vorstellung und Beschreibung der Firma

Das Lagerhaus Musterstadt ist in viele verschiedene Gewerbe unterteilt. Es wird repariert, gelagert, produziert und gehandelt.

Auf Grund der umfangreichen Betriebsanlage bezieht sich dieses Abfallwirtschaftskonzept ausschließlich auf die Abteilung Kraftfahrzeuge- und Landmaschinenreparaturwerkstätte und Ersatzteilverkauf.

Die Abteilung übernimmt von seinen Kunden Maschinen, Geräte und Kraftfahrzeuge zur Reparatur und Wartung.

Unter Beibehaltung des Charakters einer Landmaschinen- und einer KFZ - Reparaturwerkstätte und im gesetzlich erlaubten Umfang (verwandte Berufe), werden teilweise auch Reparaturen und Arbeiten im Maschinen- und Bauschlosserbereich durchgeführt.

Es verkauft an seine Kunden Kraftfahrzeuge, Landmaschinen und Geräte.

Für die ordnungsgemäße Reinigung der KFZ, Maschinen und Geräte stellt das Lagerhaus einen Waschplatz mit Hochdruck-Dampfstrahlreiniger zur Verfügung.

Der Werkstätte zugeordnet ist ein voll eingerichtetes Kundendienstfahrzeug.

Mit Hilfe dieses Fahrzeuges werden Reparaturen vor Ort - im Bereich der Haus- und Hoftechnik durchgeführt.

Kundenberatung, sowie Ersatzteilverkauf erfolgt durch die zuständigen Mitarbeiter im Büro oder direkt beim Kunden.

## 1.3	Anlagenplan - Werksplan

Im Anhang befindet sich ein (nicht maßstabgetreuer) Lageplan des Betriebes, in dem die in diesem Abfallwirtschaftskonzept angeführten Anlagenbereiche mit Positionsnummern ( siehe Beschreibung der Anlagenbereiche zum Fertigungsablauf: Positions-Nr.: z.B. A ) eingetragen sind. Die anfallenden Abfälle sind ebenfalls bereichsweise angeführt; eine beigelegte Legende gibt Auskunft zu den verwendeten Abkürzungen für die Abfallarten im Plan.

## 1.4	Beschreibung der Anlagenbereiche

Darstellung der abfallrelevanten Anlagenbereiche (nach dem Fertigungsablauf)

Beschreibung der Anlagenbereiche zum Fertigungsablauf

| Positions-Nr. | Anlagenbereich | Beschäftigte | Tätigkeitsbeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Kundenraum | 1 | Beratung der Kunden |
| B | Kassa und Buchhaltung | 4 | Verwaltung mittels EDV |
| C | Warenanlieferung | 1 | Anlieferung der Ersatzteile und Handelsgüter |
| D | Ersatzteillager | 0 | Lagerung von Ersatzteilen |
| E | Kundenverkauf Ersatzteile | 3 | Allgemeine Verkaufsstelle für Ersatzteile für KFZ und Landmaschinen |
| F | Ersatzteilausgabe an Mechaniker | 3 | Ausgabe von Ertsatzteilen an die Mechaniker |
| G | Werkstätte | 42 | Verarbeitung und Einbau der Ersatzteile durch Mechaniker |

## 1.5	Kurze Beschreibung der erforderlichen Verfahren und Vorgänge

In Folge werden zu den Anlagenbereichen - wenn notwendig - noch detailliertere Verfahrensbeschreibungen beigelegt. Die Übersicht zu diesen Beschreibungen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Beschreibung der zusätzlich angeführten Verfahren

| Pos.-Nr./ Fließb_Nr | Anlagen-bereich | Verfahren | Tätigkeitsbeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G | Waschplatz | Abwaschen der KFZ und Landmaschinen mittels HD-Dampfstrahlreinigern |
|  | G | Hebebühnen | Anheben der KFZ und Landmaschinen zur besseren Reparaturmöglichkeit |
|  | G | Prüfstelle | Überprüfen der KFZ und Landmaschinen |
|  | G | Montage-gruben | Reparatur und Ölwechsel an KFZ und Landmaschinen |

Fließbild-Nr.1 zum Anlagenbereich Positionsnummer A, B, C, D, E, F, G

Anlieferung von Ersatzteilen

Lagerhalle

Kundenverkauf

Ausgabestelle von Ersatzteilen für Mechaniker

Einbau in das KFZ bzw. in die Landmaschine

Verwaltung mittels EDV

## 1.6	Auflistung der Nebeneinrichtungen

Beschreibung der Anlagenbereiche, die nicht direkt zur Produktion gehören

| Positions-Nr. | Anlagenbereich | Beschäftigte | Tätigkeitsbeschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| H | Heizraum | 0 | Heizen der Räume mittels Zentralheizung (Heizstoff: Heizöl leicht) |
| I | Meisterkanzlei | 3 | Büro der Meister für Landmaschinen, Lkw und Elektrik |
| J | Aufenthaltsraum | 0 | Belegschaftsraum für Jausenzeit |
| K | Waschraum | 0 | Waschmöglichkeit für Arbeiter |
| L | Kabinenraum | 0 | Spinds der Arbeiter |
| M | Archiv | 0 | Ablage der betrieblichen Unterlagen |
| N | Abstellraum | 0 | Abstellmöglichkeit für diverse Gegenstände |

## 1.7	Auflistung der Genehmigungsbescheide

| Genehmigungsbescheide |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GZ | Datum | Behörde | Genehmigungsgegenstand |
| XII-L-137/59 | 10. Juli 1959 | BH Musterstadt | Kraftfahrzeugmechanikergewerbe |
| XII-L-154/59 | 20. Juli 1959 | BH Musterstadt | Landmaschinenmechanikergewerbe |
| 12-L-81234 | 23. 5. 1981 | BH Musterstadt | Betriebsanlagengenehmigung |

# 2.	Abfallrelevante Darstellung

## 2.1	Darstellung der anfallenden Abfälle nach den Anlagenbereichen

| Anlagenbereich: Kundenraum, Kassa Positionsnummer: A, B |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anfallender Abfall | Abfallart G/NG | Zwischensammelsystem (Art, Größe) |
| Papier, Pappe rein | NG | Holzkisten |
| Kunststoffe, Folien | NG | Holzkisten |
| Hausmüll ähnliche Abfälle | NG | Container |
| Anlagenbereich: Warenanlieferung, Ersatzteillager Positionsnummer: C, D |  |  |
| Anfallender Abfall | Abfallart G/NG | Zwischensammelsystem (Art, Größe) |
| Papier, Pappe rein | NG | Holzkiste |
| Kunststoffe, Folien | NG | Holzkiste |

| Anlagenbereich: Werkstätte Positionsnummer: G |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anfallender Abfall | Abfallart G/NG | Zwischensammelsystem (Art, Größe) |
| Eisen und Stahlabfälle | NG | Container à 1.100 Liter |
| Altreifen | NG | lose |
| Altautowrack | NG | lose |
| Lackdosen und Altlacke | G | Container |
| Altbatterien | G | 2 Plastikcontainer à 1.100 Liter |
| Ölhaltige WK-Abfälle | G | 2 Container à 1.100 Liter |
| Bremsflüssigkeit und Kühlerfrostschutz | G | Faß 50 Liter |
| Öl und Benzinabsch. Inhalte | G | Ölabscheide |
| Schlammfänge | G | Schlammfang |
| Altöle | G | 20.000 Liter |

## 2.2	Gesetzliche Auflistung der Abfälle nach den Erfordernissen der Abfallnachweisverordnung

### 2.2.1	Nicht gefährliche Abfälle

| Abfallbezeichnung nach ÖNORM S 2100 | Posi-tions-Nr. | Abfall-Schlüssel-nummer | Menge pro Jahr [kg] 1996 | Übernehmer/ Sammler/ Behandler-Nr. | Angaben zur Abfallbehandlung im Betrieb | Abfuhr-intervall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall | A,B | 91101 | 10.000 | Brantner | keine | 14-tägig |

### 2.2.2	Altstoffe

| Abfallbezeichnung nach ÖNORM S 2100 | Pos. Nr. | Abfall-schlüssel-nummer | Abfall-menge pro Jahr [kg] 1996 | Über-nehmer/ Sammler/ Behandler-Nr. | Angaben zur Abfallbe-handlung im Betrieb | Abfuhr-intervall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eisen- und Stahlabfälle | G | 35103 | 1.250 | Brantner | keine | ½- jährlich |
| Altreifen | G | 57502 | 11.200 | Brantner | keine | Nach Bedarf |
| Papier/Pappe rein | A;B;C;D | 18720 | 2.280 | Rückgabe | keine | Nach Bedarf |
| Kunststoffe und Folien | A;B;C;D | 57119 | 80 | Brantner | keine | Nach Bedarf |
| Autowracks | G | 35103 | 500 | Brantner | keine | Nach Bedarf |
| Büropapier, nicht lizensiert | A;B | 18720 | 250 | Brantner | keine | Nach Bedarf |

### 2.2.3	Gefährliche Abfälle

| Abfallbezeichnung nach ÖNORM S 2100 | Posi-tions-Nr. | Abfall-Schlüssel-nummer | Abfallmenge pro Jahr [kg] 1996 | Übernehmer/ Sammler- bzw. Behandler-Nr. | Angaben zur Abfallbehandlung im Betrieb | Abfuhr-intervall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ölhältige WK-Abfälle | G | 54930 | 4.700 | Brantner | keine | Alle 6Wochen |
| Bremsflüssigkeit und Kühlerfrost | G | 54120 | 40 | Brantner | keine | Nach Bedarf |
| Öl- und Benzinabscheiderinhalte | G | 54702 | 850 | Brantner | keine | Nach Bedarf |
| Schlammfänge | G | 54701 | 18.000 |  | keine | Nach Bedarf |
| Lackdosen und Altlacke | G | 55370 | 50 | TEGEE Chemie | keine | Nach bedarf |
| Altbatterien | G | 35322 | 6.100 | Rückgabe | keine | Nach Bedarf |

### 2.2.4	Altöle

| Abfallbezeichnung nach ÖNORM S 2100 | Posi-tions-Nr. | Abfall-Schlüssel-nummer | Abfallmenge pro Jahr [kg] 1996 | Übernehmer/ Sammler- bzw. Behandler-Nr.2 | Angaben zur Abfallbehandlung im Betrieb | Abfuhr-intervall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altöle | G | 54102 | 21.000 | Brantner |  |  |

### 2.2.5	Entsorgerliste

| Sammler- bzw. Behandler-Nr. | Firmenname des Sammlers / Entsorgers | Adresse |
| --- | --- | --- |
| 00000523 | Fa. Brantner GesmbH | Dr.Franz-Gruber-Straße 1; 4300 Neustadt |
| 00000429 | Öfa-Akkumulatoren GesmbH | Siebenhirtenstraße 12; 1235 Wien |
| 00114923 | Fa. Alt-Recycling | 2640 Moosbrunn |
| 01081724 | Fa. Banner-Batterien Österreich gesmbH | Salzburgerstraße 298; 4021 Linz |
|  | Fa. Reich GesmbH | Klosterstraße17; 3400 Klosterburg |
| 104423 | Fa. Donau Chemie Österreich | Austraße 97, 3430 Tulln |

## 2.3	Trennung und Entsorgung

Die anfallenden Abfälle werden in einem Zwischensammelsystem gelagert. Großteils werden sie von der Firma Brantner GesmbH abgeholt und entsorgt. Nicht gefährliche Abfälle werden gesammelt und nach Bedarf beziehungsweise ½-jährlich ( Eisen- und Stahlabfälle) / alle 6 Wochen (Ölhaltige WK-Abfälle) / 14-tägig (hausmüllähnliche Gew.-Abfälle) vom Entsorger abgeholt.

Gefährliche Abfälle werden ebenfalls gesammelt und nach Bedarf (Lackdosen und Altlacke, Altöle) beziehungsweise alle 4 Monate (Altbatterien) beziehungsweise alle 6 Monate (ölhaltige Wk-Abfälle) vom Entsorger abgeholt. Altöle werden in einem abgesperrten Raum extra gesammelt und gesetzeskonform entsorgt. Eine Ausnahme bei den gefährlichen Abfällen bilden die Ölabscheiderinhalte, die bei der Waschanlage anfallen und vom Entsorger direkt aus dem Schacht abgepumpt werden. Kartonagen, Papier und Akkumulatoren werden vom jeweiligen Hersteller wieder zurückgenommen bzw. recycled.

# 3.	Verfahrensbezogene Beschreibung

Da es sich um keinen Produktionsbetrieb handelt, ist die verfahrensbezogene Beschreibung nicht erforderlich.

# 4.	Darstellung der organisatorischen Vorkehrungen zur Einhaltung der abfallwirtschaftlichen Rechtsvorschriften

| Abfallrelevante Verpflichtungen | Wie werden sie erfüllt? |
| --- | --- |
| Ist ein Abfallwirtschaftskonzept zu erstellen, aufgrund welcher Verpflichtungen? Wird es regelmäßig fortgeschrieben? §§ 45, 29, 9 AWG BGBl. Nr. 325/1990 §§ 79, 353, 376, GewO (i.d.g.F.) § 146 BergG | Ja, da im Lagerhaus Musterstadt reg. GenmbH mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigt sind. Fassung vom: 25. 11. 1995 Fortschreibung: bisher noch keine, jedoch Aktualisierung alle 3 Jahre geplant |
| Ist ein Abfallbeauftragter nach § 9 AWG BGBl. Nr. 325/1990 i.d.g.F. von BGBl. 155/1994 zu bestellen? (Name, Stellvertreter, Meldung an Behörde, Dienstvertrag, Qualifizierung etc.) | Die Bestimmung des § 9 Abs. 6 AWG, ab 1.10.1995 einen fachlich qualifizierten Abfallbeauftragten bestellen zu müssen, trifft auf das Lagerhaus Musterstadt reg. GenmbH, aufgrund der Gesamtzahl ihrer Beschäftigten zu. Die Bestellung von Herrn Dieter Berger als Abfallbeauftragter und Herrn Hans Gruber als Stellvertreter wurde der BH Musterstadt am 4.12.1995 schriftlich bekanntgegeben. |
| Wie werden die Aufzeichnungspflichten für nicht-gefährliche, gefährliche Abfälle und Altöle gemäß § 14 AWG BGBl. Nr. 325/1990 und § 3 der Abfallnach-weisverordnung 65/1991 erfüllt? | Die Aufzeichnungen über Art, Menge, Herkunft, Verbleib und Kalenderjahr für nicht gefährliche Abfälle, gefährliche Abfälle, Altöle und Altstoffe werden wie in Kapitel 2.2.1 - 2.2.4 pro Abfallart für jedes Kalenderjahr geführt. |
| Wie werden die Meldepflichten für gefährliche Abfälle nach § 13 AWG BGBl. Nr. 325/1990 und § 4 Abfallnachweisverordnung 65/1991 erfüllt und wie lautet die Abfallerzeuger(besitzer)nummer? | Erstmeldung: 1992 Änderungsmeldung: Mengenänderungen über 100% werden innerhalb von 3 Monaten gemeldet. Abfallbesitzernummer: 00040017 |

| Abfallrelevante Verpflichtungen | Wie werden sie erfüllt? |
| --- | --- |
| Wie wird die Begleitscheinpflicht erfüllt? §§ 19 - 20 AWG BGBl. Nr. 325/1990 §§ 5 -11 AbfallnachweisVO 65/1991 | Übergabe: Bei der Übergabe der gefährlichen Abfälle und Altöle (mehr als 200 l jährlich) an den befugten Entsorger Brantner wird für jede Abfallart ein eigener Begleitschein ausgefüllt. Blatt 4 bleibt im Unternehmen, Blatt 1, 2, 3 nimmt der Entsorger mit. Das vom Entsorger zurückgesandte Blatt 3 wird auf Übereinstimmung mit Blatt 4 überprüft. Aufbewahrung: Blatt 3 und 4 der Begleitscheine werden bei Herrn Berger für mindestens sieben Jahre aufbewahrt. |
| Werden beim Verkauf von Mineralölen (>24l) die Aufzeichnungspflichten gemäß §§ 14 und 24 AWG BGBl. Nr. 325/1990 beachtet? | Ja! |
| Welche Sicherheitsvorkehrungen werden zur Lagerung der gefährlichen Abfälle und Altöle getroffen? § 17 AWG BGBl. Nr. 325/1990 §§ 31, 32 WRG 1959 i.d.F. d. WRG-Novelle 1990 BGBl.Nr. 252/1990, BGBl.Nr. 760/1992, BGBl. Nr.185/1993 Verordnung über brennbare Flüssigkeiten BGBl.Nr. 240/1991 i.d.F. BGBl.Nr. 354/1993 | Altöle und gefährliche Abfälle werden entsprechend der gesetzlichen Vorschriften gelagert. |
| Wird bei der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen die VerbringungsVerordnung der EU Nr. 259/1993 und die AusnahmeVO BGBL Nr. 232/1993 berücksichtigt? | Es werden weder Abfälle importiert noch exportiert. |
| Abfallrelevante Verpflichtungen | Wie werden sie erfüllt? |
| Wird bei Abfallzwischenlagerung oder beim Abfallexport die Abgabepflicht nach § 3 Abs.2 des ALSAG BGBL. Nr. 299/1989 i.d.g.F. beachtet? | Die Abfallagerung erfolgt gesetzeskonform. Es erfolgt kein Export von Abfällen. |

| Abfallrelevante Verpflichtungen | Wie werden sie erfüllt? |
| --- | --- |
| Verpackungsverordnung: - Als Inverkehrsetzer von Verpackungen: - Als betrieblicher Letztverbraucher: | Da es sich um einen Dienstleistungsbetrieb handelt, wird kein Verpackungsmaterial benötigt Im Betrieb anfallende Verpackungen werden gesammelt und einem Entsorger übergeben und Aufzeichnungen geführt. Von dem Vorlieferanten werden die ARA-Lizenznummern und eine Bestätigung verlangt, daß die an uns gelieferte Verpackung lizensiert ist, um die Verpackung in die Sammelsysteme der ARA-AG einbringen zu können. |
| Verordnung über die getrennte Sammlung biogener Abfälle: BGBL Nr. 68/1992, BGBl. Nr. 456/1994 | Trifft nicht zu! |
| Batterienverordnung: BGBL Nr. 514/1990, BGBl. Nr. 3/1991 | Ja! Alle im Lagerhaus Musterstadt werden über die bestehenden Sammel- und Rücknahmeschienen mittels Begleitschein entsorgt. |
| Lampenverordnung: BGBL Nr. 144/1992 | Großverbraucherregelung trifft zu, pfandbefreit, Entsorgungsvertrag mit Fa. Saubermacher, Entsorgung mittels Begleitschein. |

| Abfallrelevante Verpflichtungen | Wie werden sie erfüllt? |
| --- | --- |
| Baurestmassenverordnung: BGBL Nr. 259/1991 | Trifft nicht zu bei KFZ-Reparaturwerkstätte. |
| Getrennte Sammlung und Entsorgung von Kühlgeräten: BGBl. Nr. 408/1992, BGBl. Nr. 168/1995 | Trifft nicht zu bei KFZ-Reparaturwerkstätte |
| Weitere Ihren Betrieb betreffende Durchführungsverordnungen zum AWG | Keine weiteren zutreffenden Durchführungsverordnungen. |
| Wie erfüllen Sie das niederösterreichische Abfall-wirtschaftsgesetz? | Die Bedingungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erfüllt. |
| weitere abfallrelevante gesetzliche Bestimmungen: | Trifft nicht zu. |

# 5.	Darstellung Emissionsmengen

### 5.1		Energie: Jahresverbrauch und Struktur

| Energie-träger | Pos.Nr. | Jahresver-brauch mit Einheit | Verbrauch in Anlage | Schadstoffe | Grenzwerte für |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strom | Alle | 101.580 kWh | Div. Maschinen, Licht, ... | lokal keine |  |
| Heizöl leicht | H | 40.000 l | Heizanlage | CO2, CO, Nox, CxHy, Staub |  |

### 5.2		Wasser - Abwasser: 	Jahresverbrauch und Struktur

Angaben über Jahresverbrauch an Wasser, Wasserbezugsquellen und Wasseraufbereitung

| Wasserbezug | jährlicher Wasserverbrauch in m3 | Aufbereitung | Eingesetzt in Position-Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| Leitungswasser | 690 | keine | A, B, G, J, K |

Darstellung der Abwasserbehandlung (z.B. Direkteinleiter, Neutralisation,..) bezogen auf die einzelnen Verfahren und der durchgeführten Abwasseranalysen:

Sämtliche Abwässer werden in die Ortskanalisation der Stadtgemeinde Musterstadt eingeleitet.

# 5.3	Abluft (z.B.: Lösemittel, Staub, Schwermetalle, SO2, FCKW, Formaldehyd, Abgase)

### Struktur der betrieblichen Abluft und emittierte Schadstoffe

| Verfahren mit Abluft | Position-Nr. | Aufbereitung/ Behandlung | emittierte Schadstoffe | Grenzwerte für |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abgase von KFZ und Landmaschinen | G | keine | Nox, CO2, |  |

Bemerkungen über durchgeführte Messungen und Analysen

Keine, da im Betrieb keine Messungen und Analysen durchgeführt wurden.

Die Geräte, welche einer Überprüfung nach dem Kraftfahrgesetz bedürfen, werden in den vorgeschriebenen Intervallen geprüft; dabei wird auch der Emissionsgehalt der Auspuffgase geprüft!

# 6.	Qualitative und quantitative Maßnahmen zur Abfall/Emissionsvermeidung und -verwertung

## 6.1	Liste der realisierten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen

| Bezeichnung der Vermeidungsmaßnahme | Pos.Nr. ¬ | Art | Bereich ® | Einspa-rung von | Ab-solut ¯ | in % | Wirt-schaftlichkeit° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kohle (Durchschreibepapier)wird nicht mehr verwendet | A, B | S | S |  |  |  |  |
| Farbbänder von den Druckern werden wiederaufbereitet | A, B | S | R | Farb-bänder |  |  |  |
| Altöle werden in einer genehmigten Anlage(Filialwerkstatt Fürstenzell) zu Heizzwecken verwendet. | G | E | R | Öl |  |  |  |
| Der Wasserverbrauch wurde durch Verwendung von HD-Reinigern vermindert. | G | T | W | Wasser |  |  |  |

Zu verwendende Abkürzungen / Anmerkungen:

¬    :	betroffene Anlagenbereich

: 	P = Produktänderung,      O = organisatorische Maß.,      T = technologische Veränderung,      U = sorgsamer Umgang,      R = Ersatz von Roh- und Hilfsstoffen,      I = internes Recycling, Wiederverwenden, 
	E = externes Recycling, Rückführung in den Wirtschaftskreislauf,      B = Abfall- und Emissionsbehandllung,      S = Sonstiges

® : 	Vorwiegend betroffene Bereiche:      E = Energie,        R = Roh- und Hilfsstoffe,      W = Abwasser,      L = Abluft,      G = gefährlicher Abfall,      NG = nicht gefährlicher Abfall,      S = Sonstiges

¯ :	Angaben in kg, t, m³, l .etc.

° :	< 1 = Amortisation von weniger als 1 Jahr,      < 2 = Amortisation von weniger als 2 Jahren,      > 2 = Amortisation von größer als 2 Jahren,      NB = Kosten nicht bekannt oder schwer abschätzbar

## 6.2	Liste der geplanten Vermeidungs -und Verminderungsmaßnahmen

| Bezeichnung der Vermeidungsmaßnahme | Pos.Nr. ¬¬ | Art | Bereich ® | Einsparung von | absolut ¯ | in % | Wirtschaftlichkeit° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausschließlicher Einsatz recyclierbaren Büromaterials | A, B | S | R |  |  |  |  |
| Verminderung des Reinigungsmaterials, vermehrter Einsatz von Putzlappen (Wiederaufbereitung und dadurch Wiederverwendung) | G | S | R |  |  |  |  |
| Stromverbrauch vermindern (Licht nicht unnötig brennen lassen, Standby-Schaltung, etc.) | alle | S | E |  |  |  |  |

Zu verwendende Abkürzungen / Anmerkungen:

¬    :	betroffene Anlagenbereich

: 	P = Produktänderung,      O = organisatorische Maß.,      T = technologische Veränderung,      U = sorgsamer Umgang,      R = Ersatz von Roh- und Hilfsstoffen,      I = internes Recycling, Wiederverwenden, 
	E = externes Recycling, Rückführung in den Wirtschaftskreislauf,      B = Abfall- und Emissionsbehandllung,      S = Sonstiges

® : 	Vorwiegend betroffene Bereiche:      E = Energie,        R = Roh- und Hilfsstoffe,      W = Abwasser,      L = Abluft,      G = gefährlicher Abfall,      NG = nicht gefährlicher Abfall,      S = Sonstiges

¯ :	Angaben in kg, t, m³, l .etc.

° :	< 1 = Amortisation von weniger als 1 Jahr,      < 2 = Amortisation von weniger als 2 Jahren,      > 2 = Amortisation von größer als 2 Jahren,      NB = Kosten nicht bekannt oder schwer abschätzbar

- Darstellung der wichtigsten ökologischen Belange; Umweltpolitik

Es wurde am 25. November 1995 erstmals ein Abfallwirtschaftskonzept für das gesamte Lagerhaus Musterstadt reg. GenmbH erstellt. Bereits in den Jahren zuvor wurden die Abfälle getrennt gesammelt und entsorgt sowie Aufzeichnungen darüber geführt, sodaß diese Art des Umganges mit Abfällen betreibliche Tradition besitzt.

Es wird streng darauf geachtet, daß nur die unvermeidbare Abfälle anfallen.

Eine Reduzierung der Abgase und Abfälle ist kaum (mehr) möglich, da die Arbeitsschritte ansonsten nicht ordnungsgemäß und kundenzufriedenstellend durchgeführt werden können.

Sollten jedoch neue, umweltfreundliche Verfahren oder Materialien am Markt erscheinen, werden diese natürlich geprüft und gegebenenfalls eingesetzt.

Im Jahre 1997 wird von Schülern der HLUW ein spezielles Abfallwirtschaftskonzept für die KFZ- und Landmaschinenreparaturwerkstätte erstellt.

Ein weiteres Abfallwirtschaftskonzept für den gesamten Betrieb ist 1998 zu erstellen.

# Anhang:

- Lageplan mit Positionsnummern der KFZ- und Landmaschinenwerkstätte

- Plan

- Organigramm Abfallbereich

- Liste der Abfallverantwortlichen in den einzelnen Gewerben/Anlagen

- Umweltleitlinien des Lagerhauses Musterstadt reg. GenmbH

- Liste der Gewerblichrechtlichen Geschäftsführer

- Liste der weiteren Vorstandsmitglieder

Organigramm Abfallbereich des Lagerhauses Musterstadt reg. GenmbH

Vorstand

Liste siehe Beilage

Abfallbeauftragter

Herr Dieter Berger

Abfallbeauftragter Stellvertreter

Herr Hans Gruber

Abfallverantwortliche in den einzelnen Gewerben/Anlagen

Liste siehe Beilage

Stellvertreter Abfallverantwortliche in den einzelnen Gewerben/Anlagen

Liste siehe Beilage

Umweltleitlinien des Lagerhauses Musterstadt reg. GenmbH

Das Lagerhaus – Partner der Umwelt

Der schonende Umgang mit der natürlichen Umwelt und den zur Verfügung stehenden Ressourcen ist dem Lagerhaus Musterstadt ein stets aktueller Auftrag.

In allen Unternehmensbereichen wird dieses Ziel – neben der betriebswirtschaftlich-ökonomischen Zielsetzung – vorrangig angestrebt.

Die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten und die Umsetzung des Abfallwirtschaftkonzeptes obliegt jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin in seinem/ihrem jeweiligen Arbeitsbereich.

In diesem Zusammenhang sind an den einzelnen Betriebsstandorten die jeweiligen Mitarbeiter mitverantwortlich.

Der Abfallbeauftragte überwacht die Einhaltung der abfallrechtlichen Vorschriften und der darauf beruhenden Verwaltungsakte.

Weiters achtet er auf eine sinnvolle Organisation der Umsetzung der den Betrieb betreffenden abfallrechtlichen Bestimmungen.

G - gefährlicher Abfall; NG - Nicht gefährlicher Abfall